Ejemplo de sistema embebido

Sistema de monitoreo y alerta basado en Arduino

CÓDIGO:

// Pines

Int sensorPin = A0;

Int potPin = A1;

Int ledPin = 8;

Int buzzerPin = 9;

// Variables

Int sensorValue = 0;

Int threshold = 0;

Void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

Void loop() {

// Lectura del sensor y del potenciómetro

sensorValue = analogRead(sensorPin);

threshold = analogRead(potPin);

Serial.print(“Sensor: “);

Serial.print(sensorValue);

Serial.print(“ | Umbral: “);

Serial.println(threshold);

// Condición de alerta

If (sensorValue > threshold) {

digitalWrite(ledPin, HIGH);

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

}

Delay(200);

}

Este proyecto es aplicable en sistemas de seguridad y control

Sistema de alarma doméstica o industrial

Monitoreo de condiciones peligrosas (gas, ruido excesivo, vibración)

Automatización básica (encender dispositivos según condiciones)

Prácticas educativas para comprender sistemas embebidos

Su importancia radica en que: Permite prevenir riesgos

Automatiza la detección y respuesta

Reduce la necesidad de supervisión humana constante

Características de funcionamiento

Entrada de datos

Los sensores detectan una variable del entorno (ej. Gas, presión o sonido).

El potenciómetro ajusta el umbral de activación.

Procesamiento

Arduino recibe las señales analógicas o digitales.

Compara los valores con límites programados.

Salida

Si se detecta una condición anormal:

Se enciende un LED indicador.

Se activa un buzzer como alarma.

Se pueden accionar motores u otros dispositivos.

Tiempo real El sistema responde inmediatamente al cambio en el entorno

CONEXIONES DEL PROYECTO

Arduino UNO

5V → riel positivo (+) de la protoboard

GND → riel negativo (–) de la protoboard

Sensor (tipo gas / presión / sonido – analógico)

(Suele verse como un sensor redondo en Tinkercad)

VCC → 5V

GND → GND

OUT / SIG → A0 del Arduino

Este sensor envía un valor analógico que Arduino va a monitorear.

3. Potenciómetro (ajuste de sensibilidad)

Patita izquierda → 5V

Patita derecha → GND

Patita central → A1

Sirve para regular el umbral de activación.

4️⃣ LED indicador

Ánodo (pata larga) → pin 8 del Arduino

Cátodo → resistencia de 220 Ω → GND

5️⃣ Buzzer (alarma sonora)

Terminal positivo → pin 9 del Arduino

Terminal negativo → GND

FUNCIONAMIENTO GENERAL

El sensor envía datos al Arduino.

El potenciómetro define el límite.

Si el valor del sensor supera el umbral:

Se enciende el LED.

Suena el buzzer.

Si no:

Todo permanece apagado.